LF-GICP: Parameter-Free Degeneracy-Aware LiDAR Odometry via a Voxel-Normal Localizability Field

这是我认为你本周最应该看的论文。

它专门讨论隧道、走廊等几何退化环境中的 LiDAR 定位问题。核心问题是：传统方法经常用 Hessian 矩阵特征值判断退化，但作者发现，在 voxelized GICP 中，由于协方差正则化，Hessian 的平移部分会被“人为变好”，导致真正的平移退化可能被掩盖。

作者因此提出一个 voxel-normal localizability field（体素法向可定位性场），从局部体素法向量分布直接判断当前环境在哪些方向上缺少定位约束，并设计两个量：

- f0f_0：判断方向性是否高度集中，也就是“是不是出现了某个不可观方向”；

- λ0\lambda_0：区分是真正的信息缺失，还是仅仅信息比较稀疏。

最后通过 temporal-median gate 决定什么时候启动 Fisher-information correspondence weighting。论文明确验证了：笔直均匀隧道沿隧道轴向对于纯 LiDAR 配准仍然不可观测