- 安装aloam需要安装依赖ceres，但是ceres不能放在工作空间下编译，这是系统库，同理orbslam3也是，但是orbslam3自带脚本，可以将其接入ros，但orbslam3本身，在主文件夹下编译

- 而vins fusion则完全不同，能够直接放在工作空间编译，是完整的ros功能包

- 安装ceres过程

（参考过程https://blog.csdn.net/Akaxi1/article/details/139510081?utm_medium=distribute.pc_relevant.none-task-blog-2~default~baidujs_baidulandingword~default-0-139510081-blog-133770065.235^v43^pc_blog_bottom_relevance_base2&spm=1001.2101.3001.4242.1&utm_relevant_index=2）

第一部

sudo apt-get install  liblapack-dev libsuitesparse-dev libcxsparse3 libgflags-dev libgoogle-glog-dev libgtest-dev

第二部

git clone https://gitcode.com/ceres-solver/ceres-solver.git

这一部将源文件克隆到主文件夹下，但该文件不完整，缺少文件

- 修复

- cd ~/ceres-solver

- git submodule update --init --recursive

- rm -rf build

- mkdir build

- cd build

- cmake ..

- make -j$(nproc)

- sudo make install

- sudo ldconfig

- 以上指令，包括了编译，以及编译后的安装指令，执行完毕后，ceres安装完成

- 但是以上直接安装的ceres是2.3.0版本，为了稳定，最好是1.4.0版本

- 因此做以下改动

- sudo rm -rf /usr/local/include/ceres

- sudo rm -rf /usr/local/lib/cmake/Ceres

- sudo rm -f /usr/local/lib/libceres*

- sudo ldconfig

- （主文件夹下存放的aloam是源文件，对其进行编译后，变成了可以库文件安装包，执行make install后，将库文件安装到系统内，所以这里删除的地址，实际上是安装位置）

- cd ~/ceres-solver

- git checkout 1.14.0

- grep CERES_VERSION_MAJOR include/ceres/version.h

- grep CERES_VERSION_MINOR include/ceres/version.h

- grep CERES_VERSION_REVISION include/ceres/version.h（这三行用于确认版本）

- rm -rf build

- mkdir build

- cd build

- cmake ..

- make -j$(nproc)

- sudo make install

- sudo ldconfig（重新编译安装）

- cat /usr/local/include/ceres/version.h | grep -A 5 CERES_VERSION（检查版本）

- 安装plc库文件

sudo apt install libpcl-dev

- 克隆aloam源文件

- 【国内镜像Gitee指令】

- git clone https://gitee.com/yunma1995/A-LOAM.git

- 克隆完成后进入src文件夹，将四个cpp文件修改，这里我们用vscode打开工作空间

- 打开Vscode依次将四个C++程序里的"/camera_init"的反斜杠"/"删掉，使用Ctrl+F可以快速在代码中搜索，同时camera前面的斜杠也要删除

- 然后将scanRegistration.cpp中的 #include <opencv/cv.h> 修改为#include <opencv2/imgproc.hpp>

- 将kittiHelper.cpp中CV_LOAD_IMAGE_GRAYSCALE修改为 cv::IMREAD_GRAYSCALE，否则会出现cv相关的错误

- 因为PCL版本问题，需要在A-LOAM的编译换成C++14，在A-LOAM包下的CmakeList.txt文件，在第五行

- 之后使用catkin build，后记得source

- cp -r ~/XTDrone/sitl_config/gazebo_plugin/velodyne/* ~/catkin_ws/src/ #这里是3D激光雷达插件

再次build 然后source devel/setup.bash

- 您可以将outdoor1.launch中的无人机换为iris_3d_gpu_lidar，然后启动仿真文件。

- 其中，group ns更改为iris_o(不可以更改为iris，否则所有节点全在iris名下，而键盘操控节点订阅的是iris_0下节点)，vehicle更改为iris（这里无所谓，这里的iris代表着无人机型号），sdf处更改成雷达

- roslaunch px4 outdoor1.launch（启动仿真）

- rosrun topic_tools relay /iris_0/velodyne_points /velodyne_points

- （额外步骤，不做会导致点云出现问题）

- roslaunch aloam_velodyne aloam_velodyne_HDL_32.launch（启动rviz）

- 操控指令

- cd ~/XTDrone/sensing/slam/laser_slam/script

- python3 laser_transfer.py iris 0 aloam

- cd ~/XTDrone/communication

- python3 multirotor_communication.py iris 0 cd ~/XTDrone/control/keyboard

- python3 multirotor_keyboard_control.py iris 1 vel